第一章 绪论

- 图1为热水锅炉控制系统。其功能是将冷水经过锅炉加热，变为热水供给用户。假设进水阀控制冷水流量，出水阀控制出水流量。锅炉内放置有电加热器和温度和液位变送器，需要通过控制进水阀控制锅炉液位和锅炉出水温度。试设计一套热水锅炉温度与液位控制系统，设计内容如下。

- 分别画出液位、温度过程控制系统框图。

- 选用其中的变送器、调节器和执行器，说明其功能。

- 从安全性考虑控制系统还应当增加什么措施？

图1热水锅炉控制系统

- 钢化玻璃生产示意图如图2。传送带上的玻璃在电机的拖动下被送到加热炉加热，加热炉的炉温与时间成一定的斜率变化。加热一定时间后，玻璃被送到淬火炉按一定斜率急冷淬火一段时间，最后玻璃被送到保温炉保温一段时间，变为钢化玻璃。假设玻璃温度变化曲线如图3。控制器采用西门子可编程控制器。回答下列问题。

- 可采用什么控制系统对生产过程进行控制。

- 如果对保温炉进行恒值温度控制，试绘制过程控制系统框图。

- 加热炉和淬火炉控制是什么控制？是否需要检测炉温？

图2 钢化玻璃生产示意图             图3 玻璃温度变化曲线

- 模拟调节器

- 热水锅炉控制系统原理示意图如图1。冷水阀为电关阀，蒸汽阀为电开阀。

- 回答下列问题。

- （1）蒸汽流量一定，调节冷水水量来控制水箱温度，调节器的作用方式。

- （2）冷水流量一定，调节管道蒸汽流量来控制锅炉温度，调节器的作用方式。

- （3）假设锅炉容积较大，需要控制蒸汽阀来控制出水温度，你认为应该采用什么控制规律？

- （4）从安全性和经济性考虑，为什么冷水阀采用电关阀，蒸汽阀采用电开阀。

- 图1 热水锅炉控制系统原理示意图

- 图2为PI及手动电路，回答下列问题。

- 硬手动电路是一个什么电路。推导输出电压。

- 软手动电路是一个什么电路。推导输出电压。

- 软手动电路需要快积分，哪个S开关接通？需要反向积分，哪个S开关接通？

- 自动与阮手动之间切换有无扰动？

- 自动与硬手动之间有无扰动？

- 如果S1开关切到自动，长时间U02为负，会出现什么现象。如何消除此现象。

- 图2  PI及手动电路

- 模拟变送器

- 热水锅炉高度为6m，欲检测热水锅炉的炉温及液位。要求温度测量范围为0~1500C，液位测量范围为1~6m。采用III型铂电阻温度变送器测温，III型压力变送器测量压力。水的比重密度1000kg/m3，g=9.8m/s2。回答下列问题。

- 写出温度变送器、液位变送器输出电流表达式。

- 说明如何实现变送器的零点调整和量程调整。

- 如果锅炉检测温度范围为50~2000C，如何进行零点迁移和量程调整。

- 锅炉温度测量范围为0~1500C，当变送器输出电流为10mA时，对应温度。

- 锅炉温度测量范围为50~2500C，当变送器输出电流为10mA时，对应温度。

- 如果在液位的量程25%、50%，75%调校液位变送器，如何对仪表进行调校。

- 图1为热电偶温度变送器电气接线图。图2为热电偶温度变送器调校图。回答下列问题。

- 热电偶温度变送器接入电路的方式，传输的信号。

- 如何调校热电偶温度变送器。

- 如果将此变送器应用在煤矿等场合，还应加何种措施。

图1热电偶温度变送器电气接线图

图2  热电偶温度变送器调校图。

- 模拟执行器

- 图1为电动执行器组成框图。回答下列问题。

- 电动执行器出现故障时应如何处理。

- 为何执行器电路结构为闭环系统结构。

- 与普通交流电机比较，伺服电机的优点。

- 写出转轴转角与控制电流的关系。

- 如果用此执行器控制调节阀阀门，如果调节阀为电开阀，调节阀行程为0~10mm，控制电流为8mA时，调节阀开度。

- 如果用此执行器控制调节阀阀门，如果调节阀为电关阀，调节阀行程为0~10mm，控制电流为10mA时，调节阀开度。

- 图1电动执行器组成框图

- 汽包液位控制系统如图2，汽包蒸汽流量一定，控制冷水流量控制汽包液位。要求汽包液位不能过低。

- （1）画出控制系统框图。

- （2）选择何种阀？

- （3）调节器的作用方向。

- （4）加热室温度升高导致蒸汽量增加时，控制系统如何克服扰动？

- 图2汽包液位控制系统

- 3、反应器温度控制系统如图3。

- （1）画出控制系统框图。

- （2）反应器温度不能过高，选择何种阀？

- （3）调节器的作用方向。

- （4）冷水压力突然升高，简述该控制系统的调节过程。

- （5）温度突然下降呢，简述该控制系统的调节过程。

图3 反应器温度控制系统

- 图4为阀门定位器校验原理框图。回答下列问题。

- 阀门定位器的作用。

- III型电信号转换为气动信号，写出输入输出表达式。

- 设气动调节阀为电开阀，阀的行程为0~12mm，写出气动调节阀原理式。

- 设气动调节阀为电关阀，阀的行程为0~12mm，写出气动调节阀原理式。

- 说明阀门定位器零点调整和量程调整过程。

图4 阀门定位器校验原理框图

- 智能变送器和阀门定位器

- 某一带有HART协议的智能差压变送器，测量范围为0~10MPa,变送器输出电流信号为4~20mA。现欲通过PC机对变送器的零点、量程及滤波时间等参数进行设置，对当前变送器的差压测量值进行读取，试说明组态及读表过程。

- 某一铂电阻温度变送器，采用铂电阻PT100，恒流源供电电流为2mA,温度测量范围为0~1200C，对应铂电阻阻值为100.0Ω~146.1Ω，需要经放大器将铂电阻输出电压信号放大到3V，3V电压经12位A/D转换器转换为数字量。A/D转换器参考电压为3V，现测得数字量为0x0C00,试回答下列问题。

- 计算对应铂电阻阻值。

- 查表确定环境温度。

- 计算数字量0x0C00对应的输出电压及电流值。

- 某一S型热电偶温度变送器，温度测量范围为0~10000C，对应热电势为9.585mV，需要经仪表放大器将热电势放大到3V，3V电压经12位A/D转换器转换为数字量。A/D转换器参考电压为3V，现测得数字量为0x0120,试回答下列问题。

- （1）计算对应热电势值。

- （2）查表确定环境温度。

- （3）D/A转换器为12位D/A转换器，参考电压为5V。计算数字量0x0820对应的输出电压及电流值。

- 某一智能阀门定位器，调节器输出4~20mA转换为阀门0~20mm，气动执行器为中阀门为气开阀。回答下列问题。

- （1）3V/24V升压模块的作用。

- 智能阀门定位器的控制原理。

- 智能阀门定位器的控制过程。

- 可编程数字调节器

- 1、天燃气储罐压力控制系统原理图如图1。要求控制天燃气储罐的压力一定。

- 控制器采用KMM调节器，检测管道进气流量和温度，储罐压力。进气流量送入上位机进行统计，计费。压力控制组态图如图2。回答下列问题。

- 说明图2组态图的功能。

- 用F101~F104组态表对功能模块组态。

- 如果对流量也进行控制，组成流量-压力串级控制系统，试画出控制系统框图。

- 绘制串级控制系统组态图。

- 图1 天燃气储罐压力控制系统原理图         图2 压力控制组态图

- 2、图3为锅炉汽包液位三冲量控制系统工作原理图。图4为控制系统组态图。回答下列问题。

- （1）绘制控制系统框图，说明控制原理。

- （2）组态图中ADD模块与SUB模块的作用

- （3）用F101~F105组态表对功能模块组态。

- 图3锅炉汽包液位三冲量控制系统工作原理图

- 图4控制系统组态图

- 可编程控制器

- 功能模块与PLC主机接口结构图如图1。A/D模块控制寄存器功能配置如图2。

图1功能模块与PLC主机接口结构图

图2 A/D模块控制寄存器功能配置

- 如果用PLC对锅炉温度与液位进行控制，试选择控制装置，阐述控制过程。

- 某一家庭采暖电加热锅炉如图3，假设出水与回水流量一定，出水温度范围为0.0-100.00C，设定出水温度为70.00C。温度变送器采用铂电阻温度变送器，输出4-20mA电流信号。调节器采用13位A/D模块、内置PID模块的PLC及12位D/A模块。4-20mA经过A/D模块转换为0-4000数字量。A/D模块需要配置参数：输入模式2（#1），零点迁移4000（#18），增益20000（#24），采样次数4次（#2）。读出CH1平均值（#6）。采样0-4000数字量经过D/A模块转换为4-20mA。D/A模块输出模式2（#1），零点迁移4000（#22），增益20000（#28）。D/A输出控制寄存器#10。假设PID参数已设置到D100-D114中，设定值2800已写入到D10，测量值存D11，PID控制结果存D20。编写PID控制程序。

- 图3   家庭采暖电加热锅炉